Tachometr Cube Race EVO

Display (English):

Current altitude – Aktuální nadmořská výška

Current heart rate/temperature - Aktuální tepová frekvence/teplota

Current cadence/clock – Aktuální kadence/hodiny

Mode - Režim

Current speed – Aktuální rychlost

Selected function – zvolená funkce

Value of the selected function – hodnota zvolené funkce

Keys (ovládání):

S-Key - Tlačítko

M-key - Tlačítko

↑-Key  - Tlačítko

↓-key – Tlačítko

Reset tour data:

Podržte tlačítko S na 3 sekundy pro resetování tour dat.

Nastavení se nezmění.

Altitude selection (volba nadmořské výšky)

Tachometr má rychlý výběr funkcí pro nadmořskou výšku. Zde můžete vybrat aktuální nadmořskou výšku, počáteční nadmořskou výšku 1 a počáteční nadmořskou výšku 2.

Zmáčkněte tlačítko S a ↑ po dobu 3 sekund pro otevření výběru nadmořské výšky.

Tlačítky ↑ a ↓ vyberte požadovanou nadmořskou výšku.

Tlačítkem S potvrdíte.

Hodnoty startovací nadmořské výšky jsou zobrazeny v nastavení.

Blacklight (osvětlení)

Zmačkněte  M a ↓ současně pro zapnutí, nebo vypnutí osvětlení.

Po zmačknutí libovolného tlačítka se osvětlení zapne na cca 6 sekund.

Stopwatch (stopky)

Zmáčkněte S pro zapnutí, nebo zastavení stopek.

Zmáčkněte S po dobu 3 sekund pro resetování stopek.

Tripmaster

Tripmaster je druhý, nezávislý počítač vzdálenosti. Běžte na Tripmaster a zmáčkněte tlačítko M na 3 sekundy pro nastavení.

Tlačítky ↑ a ↓ se pohybujete dopředu a dozadu. Tlačítkem S potvrdíte.

Tlačítky ↑ a ↓ nastavíte počáteční hodnotu. Tlačítkem S potvrdíte.

Zmáčkněte tlačítko S po dobu 3 sekund pro resetování do počátečních hodnot.

Bike change (změna kol)

Tachometr má automatické rozpoznávání. Tachometr automaticky změní nastavení kola podle toho, jaký signál sensoru přijímá.

Rest/Sleep mode (pohotovostní režim)

Tachometr je vybaven vibračním senzorem. Pokud nejsou zaznamenány žádné vibrace, nebo není zaznamenán žádný signál, tachometr se přepne do rest mode po 6 minutách. Jakmile se objeví vibrace, tak se tachometr přepne zpět do operačního módu.

Pokud je tachometr ve sleep mode, tak lze zapnout, pokud se zmáčkne jakékoliv tlačítko.

Functions (Funkce):

Bike mode (M) - režim kola (pohybujete se pomocí tlačítek ↑ a ↓)

- Avg Speed – Average speed – průměrná rychlost

- Max Speed – Maximum speed – maximální rychlost

- Trip Dist – Trip distance – denní ujetá vzdálenost

- Trip Time – denní ujetý čas

- Kcal – kalorie

- Clock - hodiny

- Stopwatch – stopky

- Tripmaster – nezávislý počítač kilometrů

- Temperature – teplota

- Dist. Bike1 – total distance bike ½ - celková vzdálenost bike ½

- Time Bike1 - total time bike ½ - celkový čas bike ½

- Kcal Bike1– total kcal bike ½ - celkové kalorie bike ½

Stiskněte tlačítko M

Altitude mode – režim nadmořské výšky (pohybujete se pomocí tlačítek ↑ a ↓)

- Altitude profile - výškový profil

- Trip Alt ↑ – altitude uphill – nastoupaná nadmořská výška

- Trip Alt ↓ – altitude downhill – sestoupaná nadmořská výška

- Slope – current slope – aktuální sklon

- Avg Slope ↑ - average slope uphill – průměrný sklon stoupání

- Max Slope ↑ - maximum slope uphill – maximální sklon stoupání

- Avg Slope ↓ - average slope downhill – průměrný sklon klesání

- Max Slope ↓ - maximum slope downhill – maximální sklon klesání

- Max Altitude - maximum altitude - maximální výška

- Alt↑ Bike1 - total altitude uphill bike ½ - celková nastoupaná výška ½

- Alt↓ Bike1 - total altitude downhill bike ½ - celková sestoupaná výška ½

Stiskněte tlačítko M

HR mode - nastavení tepové frekvence (pohybujete se pomocí tlačítek ↑ a ↓)

- Heart rate profile - profil tepové frekvence

- Avg HR – average heart rate – průměrná tepová frekvence

- Max HR – maximum heart rate – maximální tepová frekvence

- %HRmax - % of the maximum heart rate - % z maximální tepové frekvence

- Time Below – time below heart rate zone – čas pod tepovou zónou

- Time in – time in heart rate zone – čas v tepové zóně

- Time Above – time above heart rate zone – čas nad tepovou zónou

Stiskněte tlačítko M

Cad mode – cadence mode – nastavené kadence (pohybujete se pomocí tlačítek ↑ a ↓)

- Avg Cad – average cadence – průměrná kadence

- Max Cad – maximum cadence – maximální kadence

Stiskněte tlačítko M

Loop mode – Infinite loop mode - automatické přepínání displeje

- Pokud je zapnuté automatické přepínání displeje, nejdůležitější funkce jsou automaticky přepínané každé 4 sekundy během jízdy. Pro vypnutí Loop mode stiskněte jakékoliv tlačítko.

Set computer (nastavení tachometru):

Podržte tlačítko M po dobu 3 sekund a dostanete se/opustíte nastavení tachometru.

Použijte tlačítka ↑ a ↓  k procházení nastavení.

Pro vstup do jednotlivých nastavení zmáčkněte tlačítko S.

Použijte tlačítka ↑ a ↓  k výběru  nastavení a potvrďte je tlačítkem S.

Když bude nastavení hotové, displej zobrazí „SET OK“.

Použijte tlačítko M pro vrácení o jeden krok nazpět v nastavení.

Pokud tachometr nezachytí reakce, menu se automaticky.

History (Historie)

Historie ukládá posledních 8 aktivit, Když uloží 9 aktivitu, Aktivita 1 se automaticky přepíše.

Otevřete tlačítkem S

Vyberete tlačítkem ↑ a ↓ aktivitu

Zpět do aktivti tlačítkem M

Language (jazyk)

Otevřete tlačítkem S

Vyberete tlačítkem ↑ a ↓

Potvrdíte tlačítkem S

Clock (hodiny)

Otevřete tlačítkem S

Vyberete 12/24h tlačítkem ↑ a ↓

Potvrdíte tlačítkem S

Hodiny nastavíte tlačítkem ↑ a ↓

Potvrdíte tlačítkem S

Date(datum)

Otevřete tlačítkem S

Vyberete tlačítkem ↑ a ↓

Potvrdíte tlačítkem S

Units (jednotky)

Otevřete tlačítkem S

Vyberete tlačítkem ↑ a ↓

Potvrdíte tlačítkem S

Wheelsize (průměr kola)

Otevřete tlačítkem S

Vyberete bike 1 nebo 2 tlačítkem ↑ a ↓

Potvrdíte tlačítkem S

Vyberete průměr kola tlačítkem ↑ a ↓

Potvrdíte tlačítkem S

Vyberete průměr kola tlačítkem ↑ a ↓

Otevřete tlačítkem S

Altitude (nadmořská výška)

Otevřete tlačítkem S

Tlačítkem ↑ a ↓ vyberte aktuální nadmořskou výšku, nadmořskou výšku 1 nebo 2

Potvrdíte tlačítkem S

Tlačítkem ↑ a ↓ nastavíte hodnoty

Potvrdíte tlačítkem S

Pro návrat do hlavního menu stiskněte tlačítko M

Heart rate (tepová frekvence)

Otevřete tlačítkem S

Zapnete nebo vypnete tlačítkem ↑ a ↓

Potvrdíte tlačítkem S

pokud je zapnutá tepová frekvence:

- User (uživatel)

Otevřete tlačítkem S

Vyberete male (muž)/female (žena) tlačítkem ↑ a ↓

Potvrdíte tlačítkem S

Zadejte věk tlačítkem ↑ a ↓

Potvrdíte tlačítkem S

Zadejte váhu tlačítkem ↑ a ↓

Potvrdíte tlačítkem S

Zadejte maximální tepovou frekvenci tlačítkem ↑ a ↓

Potvrdíte tlačítkem S

- Heart rate zone (zóny tepová frekvence)

Otevřete tlačítkem S

Vyberete Fit, Fat nebo Own zone tlačítkem ↑ a ↓

Potvrdíte tlačítkem S

Horní a spodní limity se dají manuálně nastavit v Own zóně.

Zadejte hodnoty tlačítkem ↑ a ↓

Potvrdíte tlačítkem S

Cadence (kadence)

Otevřete tlačítkem S

Zapnete nebo vypnete tlačítkem ↑ a ↓

Potvrdíte tlačítkem S

Total values (celkové hodnoty)

Zde jsou zobrazeny celkové hodnoty, které mohou být smazány.

Otevřete tlačítkem S

Další hodnota tlačítkem ↑ a ↓

Potvrdíte tlačítkem S

Údaj nastavíte tlačítkem  ↑ a ↓

Potvrdíte tlačítkem S

Pro návrat do hlavního menu stiskněte tlačítko M

Sensor

Zde můžete připojit sensory k tachometru

Otevřete tlačítkem S

Sensor ID vyberete tlačítkem ↑ a ↓

Ke spojení se sensorem ID stiskněte tlačítko S (na displeji se zobrazí ID sensoru)

Pro návrat do hlavního menu stiskněte tlačítko M

Total reset (celkový reset)

Zde můžete tachometr resetovat do továrního nastavení. Tímto procesem smažete veškerá data.

Otevřete tlačítkem S

Vyberete Yes (ano)/No (ne) tlačítkem  ↑ a ↓

Potvrdíte tlačítkem S

Connect sensors (připojené sensory)

Otevřete hlavní menu a vyberte „Sensor“ pro připojení nového sensoru (např. Bike2) s tachometrem.

Speed ID1 = sensor rychlosti Bike1

Speed ID2 = sensor rychlosti Bike2

Vyberte ID pro připojení. Zmáčkněte tlačítko S pro nové připojení. Tachometr začne hledat nové sensory. Ujistěte se, že je sensor v blízkosti a je aktivní. Přejeďte magnetem přes sensor, čímž dojde k aktivaci sensoru. Když dojde spárování, displej zobrazí ID sensoru.

Varování: může dojít k rušení od jiných sensorů, které jsou v blízkosti. Ujistěte se, že nejsou zapnuté žádné sensory v okruhů 5 metrů.

Battery alert

Pokud je baterie tachometru slabá, tak začne blikat symbol baterie.

Pokud je baterie senzoru slabá, tak začne červeně blikat kontrolka senzoru po probuzení. Displej napíše „Sensor Batt“.

Vyměňte slabou baterii ihned, jak je to možné.